触觉手套串口通信协议

面向上位机和第三方解析使用。本文只说明如何通过串口解析设备最终上传的触觉/压力矩阵数据；不包含标定表下发、内部配置、Flash 存储或 OTA 升级流程。协议内容以当前固件上传代码为准。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 协议用途 | 解析触觉手套主动上传的 DATA 帧 |
| 默认串口参数 | 921600 bps, 8 data bits, 1 stop bit, no parity |
| 帧格式版本 | 整理版 V1.0 |
| 数据点宽度 | 当前固件为 1 字节/点 |
| 整理日期 | 2026-07-03 |

1. 接入结论

串口使用 921600, 8N1。

所有帧以 3C 3C 开头，以 3E 3E 结尾。

CHANNEL 是 1 字节，FLAGS 是 1 字节。看到 02 00 表示 CHANNEL=0x02, FLAGS=0x00。

LENGTH 是 payload 字节数，uint16 little-endian。

CHECKSUM 是 CRC16(Modbus/A001)，只计算 payload。

触觉数据通过 CHANNEL=0x02 主动上传。

上传顺序为 6 个部位循环：拇指、食指、中指、无名指、小指、手掌。

payload[2] 是 rows，payload[3] 是 cols。数据按 x 外层、y 内层排列。

2. 串口参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 波特率 | 921600 |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 校验位 | None |
| 硬件流控 | None |

3. 通用帧格式

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HEAD | 2 | 固定 3C 3C，即 ASCII << |
| CHANNEL | 1 | 信道。触觉矩阵上传固定为 0x02。 |
| FLAGS | 1 | 标志位。主动上传触觉矩阵通常为 0x00。 |
| LENGTH | 2 | payload 长度，uint16 little-endian。 |
| PAYLOAD | N | 有效数据，格式见 DATA 帧说明。 |
| CHECKSUM | 2 | CRC16(payload)，uint16 little-endian。 |
| TAIL | 2 | 固定 3E 3E，即 ASCII >> |

3C 3C | CHANNEL | FLAGS | LENGTH_L LENGTH_H | PAYLOAD... | CRC_L CRC_H | 3E 3E

4. CRC16 校验

CRC 只计算 PAYLOAD，不包含 HEAD、CHANNEL、FLAGS、LENGTH、CHECKSUM 和 TAIL。算法初始值为 0x0000，多项式为 0xA001，结果在帧中按小端发送。

uint16_t crc_16(const uint8_t *data, size_t length)
{
    uint16_t crc = 0;
    while (length--) {
        crc ^= *data++;
        for (int i = 0; i < 8; ++i) {
            crc = (crc & 0x0001) ? (crc >> 1) ^ 0xA001 : (crc >> 1);
        }
    }
    return crc;
}

| PAYLOAD | CRC 值 | 帧内 CRC 字节 |
| --- | --- | --- |
| 01 00 | 0x9001 | 01 90 |
| 01 01 | 0x50C0 | C0 50 |
| 00 | 0x0000 | 00 00 |
| 01 | 0xC0C1 | C1 C0 |

5. DATA 上传帧

触觉/压力矩阵数据通过 CHANNEL=0x02 上传。当前固件主动上传时 FLAGS 通常为 0x00。

| Payload 字节 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Byte0 | part_id | 高 4 位为部位编号，低 4 位固定为 0x01。例如拇指为 0x11。 |
| Byte1 | format | 当前固定为 0x01。 |
| Byte2 | rows | 该部位矩阵行数。 |
| Byte3 | cols | 该部位矩阵列数。 |
| Byte4.. | data | 每个传感点 1 字节。排列顺序为 x 外层、y 内层。 |

5.1 部位 ID 和矩阵尺寸

| 上传顺序 | 部位 | part_id | rows | cols | 点数 | payload 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拇指 | 0x11 | 6 | 4 | 24 | 28 |
| 2 | 食指 | 0x21 | 5 | 4 | 20 | 24 |
| 3 | 中指 | 0x31 | 5 | 4 | 20 | 24 |
| 4 | 无名指 | 0x41 | 5 | 4 | 20 | 24 |
| 5 | 小指 | 0x51 | 5 | 4 | 20 | 24 |
| 6 | 手掌 | 0x61 | 16 | 16 | 256 | 260 |

5.2 数据排列顺序

DATA 数据不是按一整行一整行发送，而是按 x 外层、y 内层发送。也就是先发送 x=0 这一列的所有 y，再发送 x=1 这一列的所有 y。

idx = 4;
for (x = 0; x < cols; ++x) {
    for (y = 0; y < rows; ++y) {
        matrix[y][x] = payload[idx++];
    }
}

例如 rows=3, cols=2 时，数据顺序为：matrix[0][0], matrix[1][0], matrix[2][0], matrix[0][1], matrix[1][1], matrix[2][1]。

5.3 AD 模式和压力模式

当前上传帧结构在 AD 模式和压力模式下保持一致，仍为 1 字节/点。上位机只需要按同一 DATA 格式解析即可。若需要知道当前是 AD 模式还是压力模式，应通过业务流程或设备信息命令确认。

6. 完整帧示例

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 部位 | 拇指 |
| part_id | 0x11 |
| rows | 6 |
| cols | 4 |
| 数据 | 01 到 18(hex) 共 24 点 |
| payload 长度 | 28 字节 |

完整帧：
3C 3C 02 00 1C 00 11 01 06 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 49 FE 3E 3E

Payload 拆解：
11          part_id = 0x11，拇指
01          format = 0x01
06          rows = 6
04          cols = 4
01..18      24 个传感点数据

矩阵还原：
x=0: y0=01, y1=02, y2=03, y3=04, y4=05, y5=06
x=1: y0=07, y1=08, y2=09, y3=0A, y4=0B, y5=0C
x=2: y0=0D, y1=0E, y2=0F, y3=10, y4=11, y5=12
x=3: y0=13, y1=14, y2=15, y3=16, y4=17, y5=18

7. 上位机解析流程

在字节流中寻找连续帧头 3C 3C。

读取 CHANNEL、FLAGS。

读取 LENGTH_L、LENGTH_H，计算 payload 长度。

读取 payload、CRC_L、CRC_H、TAIL。

确认 TAIL 为 3E 3E。

计算 CRC16(payload)，与帧内 CRC 比较。

若 CHANNEL=0x02，则按 DATA 格式解析矩阵。

检查 LENGTH 是否等于 4 + rows * cols。若不匹配，丢弃该帧。

按 x 外层、y 内层把数据还原到 matrix[y][x]。

8. 归0校准指令

指令：3C 3C 07 00 02 00 01 02 80 51 3E 3E（16进制）

9. 常见问题

看到 02 00 应该怎么理解？

02 是 CHANNEL，00 是 FLAGS。不是 16 位 channel。

CRC 算哪些字节？

只算 payload。

rows 和 cols 哪个在前？

payload[2]=rows，payload[3]=cols。

数据是行优先还是列优先？

列优先，也就是 x 外层、y 内层。还原时写入 matrix[y][x]。

每个点几个字节？

当前固件为 1 字节/点。

手掌帧为什么最长？

手掌为 16x16，共 256 点，payload 长度为 4+256=260 字节。

标定后解析方式会变吗？

当前上传格式不变，仍按 DATA 帧解析。